# 1. 停止 Thread 和 IPv6 接口（必须先“下线”才能改参数）

ot thread stop

ot ifconfig down

# 2. 设置新的参数

ot panid 0x1234 # 设置新的 PAN ID

ot networkname MyNewNet # 设置新的网络名称

ot channel 15 # 设置新的信道 (11-26)

ot networkkey 00112233445566778899aabbccddeeff # 设置新的网络密钥

# 3. 将这些更改写入“活动数据集” (Active Dataset)

ot dataset commit active

# 4. 重新启动网络

ot ifconfig up

ot thread start

# 1. 创建一份新的数据集草稿

ot dataset init new

# 2. 在草稿中修改参数

ot dataset panid 0xABCD

ot dataset channel 20

ot dataset networkname MyHomeThread

# 3. 提交并使之生效

ot dataset commit active

# 4. 重启网络使配置同步

ot thread stop

ot thread start

ot networkdiagnostic get ff03::2 16

# 目标：ff03::2 (所有路由器)

# 参数：0 (Extended Address)

ot networkdiagnostic get ff03::2 0

ot networkdiagnostic get ff03::2 16

ot neighbor table

| Role | RLOC16 | Age | Avg RSSI | Last RSSI |R|D|N| Extended MAC     | Version |

+------+--------+-----+----------+-----------+-+-+-+------------------+---------+

|   R  | 0x6c00 |   5 |      -50 |       -48 |1|1|1| 664950c22be818d4 |       5 |

|   R  | 0xa800 |   5 |      -53 |       -62 |1|1|1| 7a3d6cf0d561853c |       5 |

|   R  | 0xb800 |   3 |      -64 |       -66 |1|1|1| c62b56729e567c2d |       5 |

|   R  | 0xf000 |   5 |      -55 |       -58 |1|1|1| eaf58e4dc33c46a3 |       5 |

Done

> ot router table

ot router table

| ID | RLOC16 | Next Hop | Path Cost | LQ In | LQ Out | Age | Extended MAC     | Link |

+----+--------+----------+-----------+-------+--------+-----+------------------+------+

| 27 | 0x6c00 |       60 |         1 |     3 |      3 |  23 | 664950c22be818d4 |    1 |

| 42 | 0xa800 |       60 |         1 |     3 |      3 |   1 | 7a3d6cf0d561853c |    1 |

| 46 | 0xb800 |       60 |         1 |     3 |      3 |  20 | c62b56729e567c2d |    1 |

| 49 | 0xc400 |       63 |         0 |     0 |      0 |   0 | 0258a37a5a809d54 |    0 |

| 60 | 0xf000 |       42 |         1 |     3 |      3 |   2 | eaf58e4dc33c46a3 |    1 |

Done