目录

编译环境搭建	1

工程架构	2

编译程序过程遇到的问题总结	4

一、编译环境搭建

1、先行条件

所有过程均在python环境下运行

Cmake version：3.30.2

Python3 version: 3.12.3

Dtc version: 1.7.0

激活python虚拟环境: source .venv/bin/activate

退出python虚拟环境: deactivate

2、调试（west debug）总结

指令：west debug zephyrproject/zephyr/build/

b：设置断点，如b main.c:25 在main.c文件第25行打断点

n: 跳转下一步代码

c：继续

p：p variable 打印变量  p/x 以十六进制查看  info locals 查看局部变量（）

stm32：

如使用开发板板载stlink需要先安装 STM32CubeProgrammer(STM32_Programmer_CLI)

后直接使用west flash即可

二、工程架构

1、设备树

I2c：

设备树

&pinctrl {

i2c0_default: i2c0_default {

group1 {

psels = <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 1, 12)>,

<NRF_PSEL(TWIM_SCL, 1, 10)>;

};

};

i2c0_sleep: i2c0_sleep {

group1 {

psels = <NRF_PSEL(TWIM_SDA, 1, 12)>,

<NRF_PSEL(TWIM_SCL, 1, 10)>;

low-power-enable;

};

};

};

&arduino_i2c {

status = "okay";

pinctrl-0 = <&i2c0_default>;

pinctrl-1 = <&i2c0_sleep>;

pinctrl-names = "default", "sleep";

clock-frequency = <I2C_BITRATE_FAST>;

hrbo_sensor: hrbo_sensor@62 {

compatible = "i2c0-controller";

reg = <0x62>;

label = "HRBO_SENSOR";

};

};

需要调速则修改以下参数

&i2c0 {

compatible = "nordic,nrf-twim";

clock-frequency = <I2C_BITRATE_FAST>;

......

};

- Keconfig和prj.conf

- Kconfig中source可以把它类比为 C 语言中的 #include。它的核心作用是将另一个 Kconfig 文件的内容原地展开到当前文件中。

- b、Kconfig中创建配置的格式如下

# 模块标题，显示在 menuconfig 的菜单中

menu "My Custom Module Configuration"

config AS201_IMU  #  定义一个名为 AS201_IMU 的配置符号（Symbol）后续在prj.conf中可以作为CONFIG_AS201_IMU使用

bool "Enable AS201 IMU Support" # 类型定义（两态：y or n）基本和c变量类型相似，但多了tristate(三态:y编译进内核、m编译为模块、n不编译，由于 Zephyr 通常是单镜像静态链接（RTOS 特性），不支持 Linux 那样的动态内核模块加载，所以你几乎在 Zephyr 的源码中看不到它。)

default n # 出厂默认值

help # 帮助文档

This option enables the custom AS201 inertial measurement unit driver logic.

- 常用配置项

- # 自检类配置项

CONFIG_ASSERT # 断言

CONFIG_PRINTK # 基础打印，常用printk("Hello %d\n", val);

CONFIG_LOG # 日志框架，常用LOG_INF("Hello %d\n", val);

# I2C配置项

CONFIG_I2C

# STM32 I2C

CONFIG_I2C_STM32

CONFIG_I2C_STM32_V2_TIMING

# NRF I2C

CONFIG_I2C_NRFX

# IPC配置项

CONFIG_EVENTS # 事件，通过状态位获取发生的事件，一般32位

CONFIG_MSGQ # 消息队列，新版本中默认开启，极简内核中需要手动开启

CONFIG_MBOX # 邮箱

CONFIG_POLL # 想让一个线程像 Linux 的 select 或 poll 那样，同时等待多个不同类型的对象（比如同时等一个信号量、一个队列和一个事件组），这个功能必开。极大地节省线程资源，不需要为每个等待对象都创建一个线程

# 内存类配置项

CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE #  系统堆栈总大小，为动态申请内存制定大小，配合k_malloc和k_free使用，受限于芯片ram大小

CONFIG_SYS_HEAP_RUNTIME_STATS # 监控堆的使用情况

# 蓝牙配置项

CONFIG_BT

CONFIG_BT_PERIPHRAL

CONFIG_BT_SMP # Security Manager Protocol

CONFIG_BT_DIS # Device Information Service ,UUID为0x180A

CONFIG_BT_DIS_PNP # PnP ID 主要用于向主机报告设备的厂商标识（Vendor ID）、产品 ID 和版本

CONFIG_BT_DEVICE_NAME # 理论上最大支持 248 个字符，但在嵌入式广播包中（总共只有 31 字节），建议保持在 10-15 个字符以内

# 设置蓝牙包每包字节

CONFIG_BT_BUF_ACL_TX_SIZE=251 # 需配合函数bt_conn_le_data_len_update

CONFIG_BT_BUF_ACL_RX_SIZE=251

CONFIG_BT_L2CAP_TX_MTU=247 # Host(主机层/L2CAP)定义了应用层（如 GATT）可以一次性交给协议栈处理的最大数据包大小

CONFIG_BT_USER_DATA_LEN_UPDATE=y

CONFIG_BT_CTLR_DATA_LENGTH_MAX=251 # Controller(控制器层)定义了蓝牙芯片在空中单次发送/接收的物理帧最大字节数（即 DLE - Data Length Extension）。

CONFIG_BT_BUF_ACL_TX_COUNT=6 #增加缓冲区数量（可选，防止大数据连续发送时阻塞）

CONFIG_BT_L2CAP_TX_BUF_COUNT=6

# 设置调制速率

CONFIG_BT_PHY_UPDATE=y # 物理层更新标志

CONFIG_BT_CTLR_PHY_2M=y # 修改调制速率为2Mbps 需配合函数bt_conn_le_phy_update

CONFIG_BT_CTLR_PHY_CODED=y

CONFIG_BT_USER_PHY_UPDATE=y

# 设置发送功率

CONFIG_BT_CTLR_TX_PWR_DYNAMIC_CONTROL=y # 需配合特定函数

CONFIG_BT_LL_SW_SPLIT=y

# 设置时间间隔

CONFIG_BT_PERIPHERAL_PREF_MIN_INT=6

CONFIG_BT_PERIPHERAL_PREF_MAX_INT=6

CONFIG_BT_PERIPHERAL_PREF_LATENCY=0

CONFIG_BT_PERIPHERAL_PREF_TIMEOUT=400

# 升级相关配置项

# 系统基础组件

CONFIG_NET_BUF # 启用网络缓冲区管理,处理蓝牙、Wi-Fi 数据包，或者在不同软件层之间传递大块数据，防止内存碎片的产生

CONFIG_CRC # 循环冗余检验算法

# 序列化和远程管理

CONGIF_ZCBOR # 一种高效的二进制序列化格式，解升级包和打包升级包

CONFIG_MCUMGR # MCU管理器架构，处理接收升级指令，bootloader功能

# OTA

CONFIG_FLASH_MAP # 闪存分区表映射

CONFIG_STREAM_FLASH # 升级时使用流式闪存写入操作

3、Cmake

4、源码

DT_PROP(node_id, prop)

Get a devicetree property value

k_yield()

线程保持在 Ready (就绪) 状态，让给优先级相同的其他就绪线程，防止长任务霸占 CPU (协同式多任务)

K_msleep()

线程进入 Waiting (等待/阻塞) 状态,让给优先级相同或更低的就绪线程，定时任务、等待硬件响应、降低功耗

三、编译程序过程遇到的问题总结

核心问题分析

看这一行报错：

C

// cr_i2c.c:26

ret = i2c_transfer(sample_i2c_controller, msgs, ARRAY_SIZE(msgs), addr);

对应的函数头：

C

// cr_i2c.c:14

int cr_i2c_write_read(uint16_t addr, struct i2c_msg* msgs)

报错原因：

msgs 在这里是一个指针 (struct i2c_msg*)，而不是一个真正的数组。

Zephyr 的 ARRAY_SIZE() 宏内部使用了 IS_ARRAY() 检查。它要求传入的必须是一个明确大小的数组（如 struct i2c_msg msgs[2]），而不是指针。

因为指针不是数组，IS_ARRAY 检查失败，触发了那个 ZERO_OR_COMPILE_ERROR 的负数数组断言。

同时，编译器也给了你一个非常关键的警告：

warning: division 'sizeof (struct i2c_msg *) / sizeof (struct i2c_msg)' ...

这说明编译器发现你在尝试计算一个指针的大小，这永远得不到你想要的元素个数。

修复方案

你不能在函数内部对通过参数传进来的指针使用 ARRAY_SIZE。你必须手动指定长度，或者改变传参方式。

方案 A：手动指定长度（最简单）

既然 cr_i2c_write_read 内部写死了处理两个 msgs（msgs[0] 和 msgs[1]），你可以直接传入长度 2：

C

// 修改 cr_i2c.c 第 26 行

ret = i2c_transfer(sample_i2c_controller, msgs, 2, addr);

方案 B：指针赋值错误（顺便修复警告）

你的日志里还有两条警告：

warning: assignment to 'uint8_t *' from 'int' makes pointer from integer...

这是因为 msgs[0].buf 需要的是一个地址，而你直接给它赋了一个数值 0x80。

修正后的 cr_i2c_write_read 代码示例：

C

int cr_i2c_write_read(uint16_t addr, struct i2c_msg* msgs)

{

int ret;

static uint8_t write_val = 0x80;

static uint8_t read_val = 0;

// buf 应该指向一个变量的地址，而不是直接赋数值

msgs[0].buf = &write_val;

msgs[0].len = 1;

msgs[0].flags = I2C_MSG_WRITE;

msgs[1].buf = &read_val;

msgs[1].len = 1;

msgs[1].flags = I2C_MSG_READ | I2C_MSG_STOP;

// 这里不要用 ARRAY_SIZE(msgs)，直接写 2

ret = i2c_transfer(sample_i2c_controller, msgs, 2, addr);

return ret;

}

总结：为什么之前一直报错？

第一个误导： 报错信息长得和设备树失效一模一样，让你以为是 .overlay 没改对。

第二个真相： Zephyr 极其喜欢用 ZERO_OR_COMPILE_ERROR 做静态检查。无论是“设备找不到”还是“把指针当数组用”，都会触发同一个宏报错。

现在把 ARRAY_SIZE(msgs) 改成数字 2 试试，编译应该就能通过了！ 成功后别忘了检查一下 sample_i2c_controller 是否已经通过 DEVICE_DT_GET 正确定义了。

Zephyr优先级是数值越小等级越高，freertos则反之